WinSTBUpgrader User Guide

Revision Number: 0.0

Revision Date: 2018/09/19

Montage Technology Proprietary and Confidential

Revision History

| Revision Number | Revision Date | Changes |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Page Number | Description |
| 0.0 | July 31, 2026 | - | Initial Release |

Table of Contents

1、What is WinSTBUpgrader	3

2、Functional Module	3

3、How to use software	4

4、btinit and client	5

# 1、What is WinSTBUpgrader

本工具主要功能为串口烧录flash，usb烧录flash，otp读写及签名；

# 2、Functional Module

- Upgrade：串口flash烧录模块；

- Dump：flash读取模块；

- Download：usb升级flash模块；

- Verify：写保护模块；

- OTP：otp数据读写模块；

如图：

# 3、How to use software

Upgrade、Dump、OTP操作流程大致相同这里以上图Upgrade为例：

Label 1: 打开对应串口；

Label 2: 选择需要的功能；

Label 3: 选择对应的平台；

Label 4: 选择普安或高安（symphony下可见）；

Label 5: 选择是否擦除；

Label 6: 填写同步需要的键值，例如conax按m键

（symphony conax、irdeto高安以及symphony2下可见）

Label 7: 同label6可见，点击Start并上电STB完成后，如果没有启动log 5秒后点Stop，

否则同步失败。

Label 8: 选择加载文件路径（dump时为保存路径）；

Label 9: 点击Start，开始发送btinit以及client，成功后开始业务流程；

Download操作流程如下：

将falsh文件命名为flash.bin，存放在U盘中。

Label 1：选择flash类型。

Label 2：选择linux_upg_config.xml升级配置文件。

linux_upg_config.xml文件中可以修改烧写地址。

Label 3：点击Start后，等待板子启动成功打印。

2、cmd命令烧录普安 symphony

请注意使用此命令前请确保STB位于 “CMD >” 模式下，否则需要手动重启STB。

-C: 串口号 必须大写

-P: 暂时只支持Symphony

-D：选择DDR类型 DDR2或DDR3必须大写

-U: 烧写文件的绝对路径 windows下请注意 “\\”的使用

-Q: 烧写完毕后是否自动退出工具

例：

WinSTBUpgrader.exe –C COM1 –P Symphony –D DDR2

–U C:\\Users\\jiyzhang.MONTAGE-TECH\\Desktop\\flash_ddr2_400m.bin –Q

使用COM1 通过Symphony ddr2烧写flash_ddr2_400m.bin到STB，并在完成后关闭工具。

注：请注意命令顺序及大小写参数，暂时不支持任意顺序及大小写切换

3、Symphony2 Nagra Burn

Label a: 打开对应串口

Label b: 新增一条烧写任务

Label c：删除一条烧写任务

Label d：开始烧写

Label e：导入历史烧写任务

Label f：导出当前烧写任务

Label g：填写待烧写文件

Label h: 点击选择待烧写文件

Label i：填写当前烧写文件的起始地址

Label j：填写当前烧写文件的大小（必须大于或等于当前文件大小，否则默认为文件大小）

使用步骤：

- 点击Label b添加空白待烧写任务；

- 通过Label g、h、i、j设置好待烧写列表；

- 点击Label a打开串口；

- 点击Label d开始烧写；

# 4、btinit and client

可以根据项目需要替换不同的btinit和client；

如下表所示：

| 平台/功能 | Btinit | Client |
| --- | --- | --- |
| Symphony普安upgrade、dump | btinit_ddr2_400m_debug.img btinit_ddr3_666m_debug.img | upgclient_symphony.bin |
| Symphony高安upgrade、dump | btinit_ddr2_secure.img btinit_ddr3_secure.img | upgclient_symphony.bin |
| Symphony普安 OTP | btinit_ddr2_400m_debug.img btinit_ddr3_666m_debug.img | upgclient_symphony_otp.bin |
| Symphony高安 OTP | btinit_ddr2_secure.img btinit_ddr3_secure.img | upgclient_symphony_otp.bin |
| Symphony普安 Verify | btinit_ddr2_400m_debug.img btinit_ddr3_666m_debug.img | symphony_flash_protect_test.bin |
| Symphony高安 Verify | btinit_ddr2_secure.img btinit_ddr3_secure.img | symphony_flash_protect_test.bin |
| Symphony普安 Download | btinit_ddr2_400m_debug.img btinit_ddr3_666m_debug.img | ub_sym.img |
| Symphony高安 Download | btinit_ddr2_secure.img btinit_ddr3_secure.img | ub_sym.img |
| Symphony2 upgrade、dump | btinit_ddr2_symphony2_debug.img btinit_ddr3_symphony2_debug.img | upgclient_symphony2.bin |
| Symphony2 OTP | btinit_ddr2_symphony2_debug.img btinit_ddr3_symphony2_debug.img | upgclient_symphony2_otp.bin |
| Symphony2 Verify | btinit_ddr2_symphony2_debug.img btinit_ddr3_symphony2_debug.img | symphony2_flash_protect_test.bin |
| Symphony2 Download | btinit_ddr2_symphony2_debug.img btinit_ddr3_symphony2_debug.img | ub_sym.img |

SYmphony2 A0和A1的bootinit不能兼容，现在工具下是A1的bootinit，如需烧写A0，请自行替换A0的bootinit。